Руководство по эксплуатации контроллера рулонного пресс-подборщика SIPMA PS 1315 HUZAR

Версия 1.0 (31/07/2015)

© Copyright 2015 by Elplant

# Содержание

Информация о безопасности труда		4

Предварительные замечания	4

Контроллер обеспечивает	5

Включение и выключение	6

Начальный экран	7

Система экранов и навигация	8

Кнопки 	8

Рабочий экран	9

Механизм подающий сетку	11

Информация о процессе сворачивания 	11

Заполнениекамеры 	11

Неравномерность 	 11

Наматывание рулонов	12

Процесс обмотки рулона сеткой	14

Подача сетки	14

Обмотка рулона 	15

Резка сетки	15

Разгрузка 	16

Параметры работы	17

Изменение настроек	17

Подтверждение	17

Количество обмоток	18

Заполнение камеры 	18

Опоздание подачи сетки	19

Сигнализация заполнения камеры	19

Длина сетки	19

Установка нового рулона	19

Язык	20

Статистика	21

Текущее поле	21

Сезон	21

Поле от 1 до 5	22

Статистики сетки	22

Пробег	22

Датчики	23

Датчики 1	23

Датчики 2	23

Датчики 3	23

Калибровка датчиков заполнения	24

Идентификация	24

Программное обеспечение 	24

Система экранов	25

# Информация о безопасности труда

ВНИМАНИЕ:	         Терминал может быть подключен только к трактору с исправной электропроводкой с номинальным напряжением  12В!

# Вступительные замечания

Машина может продолжать выполнять движения в течение примерно трех секунд с момента возникновения аварийной ситуации, такой, как потеря связи с терминалом, отключение питания терминала, механических повреждений кабеля, соединяющего машину с терминалом, выключение терминала оператором во время выполнения любого движения машиной или выполнения цикла автоматической работы.

Выключение терминала кнопкой  не выключает питания на элементах управления, находящихся на машине. Для того, чтобы выключить все элементы автоматики, следует вынуть из розетки в тракторе вилку  кабеля автоматики машины.

Внимание! Эта вилка не предназначена для подключения освещения машины.

Для того, чтобы полностью отключить автоматику машины, следует выполнить следующие действия отключить подачу в машину гидравлическое масло, выключить терминал, подождать10 секунд, a затем вынуть вилку электрического кабеля автоматики машины.

Вилку кабеля автоматики машины можно вынимать из розетки только при выключенном терминале и по истечении, по крайней мере ,10 секунд после  выключения.

Перед началом работы в автоматическом режиме машины убедитесь, что машина подключена правильно под гидравлике трактора, затем поверните подачу гидравлического масла от трактора к машине в правильном направлении.

Манипуляция гидравлической секцией трактора, которая питает машину во время автоматического режима, может привести к неисправности машины.

Несмотря на солидный корпус терминала, удары и колебания могут привести к механическому повреждению дисплея, что будет препятствовать безопасной эксплуатации машины.

### Холодная машина ведет себя немного по-другому, чем разогретая. При разогреве машины при следующих циклах не следует слишком резко изменять параметры и быть особенно осторожным при осуществлении автоматического цикла.

# Контроллер позволяет:

- Вручную или полностью автоматически обслуживать обмотчик

- Наблюдать текущий процесс обмотки рулона

- Измерять количество обмотанных рулонов [n]

- Измерять время работы [ч] с точностью до 1 минуты

- Измерять достигаемую производительность [n/ч]

- Измерять объем работы на пяти отдельных программах (полях)

Работа на пяти независимых программах понимается как независимый подсчет числа обмотанных рулонов, времени работы, достигнутой производительности. Это дает нам возможность сравнить полученную производительность на разных полях.

### Отображение состояния датчиков

Так как герконовые датчики более всего подвержены механическим повреждениям, есть возможность быстрой оценки исправности их действия и при необходимости устранения неполадки собственными силами путем замены поврежденного датчика, без необходимости вызова сервиса.

- Указывание количества рулонов с момента установки на пресс-подборщике (величину невозможно сбросить)  Необходимо хотя бы для расчета амортизационных отчислений. Кроме этого, поставляет ценную информацию производителю оборудования.

# Включение и выключение

Рисунок  1

Чтобы включить терминал, следует нажать и придержать  в течение 1 секунды

кнопку.

Чтобы включить терминал, следует нажать и придержать кнопку питания  в течение1 секунды.

Чтобы выключить устройство, следует нажать и придержать кнопку питания в течение 2 секунд.

Между выключением и повторным включением терминала рекомендуется подождать 10 секунд и в это время не притрагиваться к кнопкам  терминала.

ВНИМАНИЕ:	            Если напряжение питания меньше 9,5В, то могут появиться на терминале сообщения о потере связи с машиной.

ВНИМАНИЕ:	         Если напряжение питания терминала меньше 6В, то после включения питания светодиод над кнопкой не включится. Следует проверить электропроводку!

# Начальный экран

Рисунок  2

После включения терминала на дисплее появится приветственный экран .

После включения терминала на дисплее появится приветственный экран с названием машин и версией программного обеспечения терминала. После установления связи с машиной терминал перейдет к рабочему экрану.

ВНИМАНИЕ:	Если рабочий экран не появится в течение 30 секунд с момента включения терминала, следует:

  - выключить терминал,

  - подождать 10 секунд,

  - вынуть вилку электропровода автоматики машины из розетки в тракторе,

  - проверить правильность подключения кабеля, соединяющего терминал с машинной частью управления с обеих сторон (разъема должны быть подключены правильно и защелкнуты),

  - убедиться, что вышеупомянутый кабель не имеет признаков механических повреждений (перерезания, истирания, видимых на механических повреждений на кожухе: деформации, поломки, вмятин или вырванных проводов из разъемов или следы такой ситуации).

После осмотра или, по крайней мере, через 30 секунд следует вставить вилку кабеля автоматики машины в розетку в тракторе и повторно включить терминал. Если вышеприведенные действия не дают результата, следует связаться с сервисным обслуживанием.

# Система экранов и навигация

Рисунок  3

Кнопки зеленых стрелок

позволяют интуитивно передвигаться между "экранами" терминала.

программное обеспечение терминала включает 5 основных рабочих функций эксплуатации машины, которые были упорядочены в комплекты (строки) виртуальных экранов; к ним относятся: рабочий экран, параметры работы, статистика, датчики и идентификация. Это показано на рисунке 4 ниже. Изменять экраны следует, нажимая зеленые стрелки   .

Экраны можно изменять "окружным путем"; нажав на стрелку вправо  на крайнем правом экране будет показан первый    экран слева; то же самое относится и к перемещению между строками; нажав на стрелку вниз   на самом низком уровне, покажется наивысшая строка.

Терминал запоминает, до момента остановки, последний экран в каждой строке. После включения контроллера показывается рабочий экран с обслуживанием подавателя сетки. Теперь, если нажать         стрелку вниз, будет отображаться экран с рабочими параметрами - число обмоток.

ВНИМАНИЕ: При нажатии и удержании кнопки со стрелкой вверх    на любом экране всегда отображается рабочий экран с обслуживанием подавателя сетки.

Рисунок  4

Большая копия рисунка Рисунок 4 находится в конечной части инструкции, на сайте  25.

## Кнопки

Рисунок  5

кнопка

кнопка нажата

Для упрощения 4 желтые кнопки в нижней части терминала описаны далее в этом руководстве с помощью значков над этими кнопками; например обозначает желтую кнопку, под этим значком; в этом случае это левая крайняя кнопка.

Значок нажатой кнопки изменяется на негатив .

# Рабочий экран

На рабочем экране показаны параметры процесса сворачивания рулонов и дополнительные данные, существенные для работы машины.

Рисунок  6

открыт, по крайней мере, 1 замок камеры

тормоз

Кнопки стрелок i внизу терминала позволяют позволяют обслуживать подаватель сетки .

Рисунок  7

- автоматический запуск процесса подачи сетки

- ручной запуск процесса подачи сетки

Кнопкапредназначена для выбора ручного илиавтоматического запуска процесса подачи сетки. Если над кнопкой будет светиться значок A,- управление автоматическое, а если будет светиться значок R, требуется ручной запуск процесса подачи сетки .

Кнопка предназначена для ручного запуска процесса подачи сетки. Если на значке кнопки

показано число, это означает количество рулонов, которое еще можно обвязать при текущих настройках, из количества имеющейся сетки; число появляется с при количестве 9 и уменьшается на единицу на каждом обвязанном рулоне. Нулевое значение указывает на то, что согласно расчетам оставшейся сетки на рулоне не достаточно, чтобы обвязать следующий рулон заданным количеством обмоток. Отображаемое значение указывается только в информационных целях и не влияет на вызов следующего процесса обвязывания. Отсутствие числа на значке означает, что согласно расчетам оставшейся сетки на рулоне достаточно для выполнения более 9 циклов обвязывания при заданном количестве обмоток. Точное число возможных циклов обвязывания можно найти на экране„Статистика сетки” (описание на странице 22).

ВНИМАНИЕ: Если на дисплее терминала во время работы отобразится сообщение „нарушение", которое препятствует его правильному обслуживанию, следует прекратить работу, выключить терминал и подождать 10 секунд, включить терминал и продолжать работу. Если ситуация повторяется, следует связаться с сервисным обслуживанием.

ВНИМАНИЕ: Прессовка материала с незамкнутой камерой может не принести ожидаемого результата прессования. Прессовка материала при закрытом одном замке может привести к повреждению камеры

## Механизм подачи сетки

Рисунок  8

выдвижение подавателя сетки

всовывание подавателя сетки

Символ означает, что подаватель находится в положении, при котором не тормозится вращение рулона сетки. Отсутствие торможения может указывать, что подаватель находится в положении подачи сетки (всунутый в камеру). Сбор материала с подавателем в положении подачи может его повредить !

Символ  на дисплее означает,что по крайней мере один замок камеры не закрыт    . При открытой камеры замки естественно являются открытыми. Камеру следует закрывать до тех пор, пока этот символ не будет отображаться .

Во время сбора подаватель должен быть установлен таким образом, чтобы рулон сетки был заблокирован (мы рекомендуем установить подаватель в положении для разрезания сетки, что дополнительно исключает возможность разрыва сетки).

## Информация о процессе сворачивания

В верхней части рабочего экрана показаны заданное и текущее заполнение камеры и 2 полосы неравномерного сбора материала.

## Заполнение камеры

| Более низкое значение показывает заданное (запрограммированное), заполнение камеры - устанавливается их в параметрах работы - |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 40 |  |

„Заполнение камеры” (описание на странице 18). Верхнее значение показывает текущее (измеряемое с помощью датчиков заполнения камеры) заполнение камеры; оно будет увеличиваться по мере сбора материала.

## Неравномерность

Полосы неравномерности заполняются, если на одной стороне камеры собирается больше материала. Левая полоса увеличивается от центра к левой стороне и соответствует левой части камеры; правая полоса увеличивается от центра к правой стороне, и соответствует правой стороне камеры. Длина полосы пропорциональна разнице между заполнением соответствующих сторон камеры.

## Прессование в рулоны

| Во время уборки материала значение текущего заполнения будет увеличиваться. | 30 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 40 |  |

Если полоса неравномерности появится с левой стороны, следует начать сбор материалы правой стороной подборщика (повернуть составом слегка влево согласно с показаниями показателя неравномерности), чтобы обеспечить равномерное прессование материала.

Если полоса неравномерности появится с правой стороны, следует начать сбор материала левой стороной подборщика (повернуть составом слегка вправо согласно с показаниями показателя неравномерности), чтобы обеспечить равномерное прессование материала.

Когда измеренное заполнение достигнет значения, равного разнице заданного заполнения и параметра „Сигнализация заполнения камеры” (описание на странице 19) терминал включит прерывистый звуковой сигнал, а черный фон будет меняться между текущим и заданным заполнением. Следует подготовиться к окончанию процесса прессования рулона. Качество работы машины во время уборки последнего слоя рулона будет иметь влияние на ее внешний вид.

После достижения заданного значения полной камеры должен начаться, либо автоматически, либо вручную, "Процесс обвязывания рулона сеткой (описание на странице 14).

| Текущее значение заполнения камеры может отображаться как отрицательное значение, положение камеры меньше, чем ожидалось; это свидетельствует о том, что датчики заполнения неправильно откалиброваны - следует провести | -9 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 40 |  |

„Калибровку датчиков заполнения” (описание на

странице 24).

| Если значение заполнения снизится ниже -9, на дисплее будет показан символ „- -„; следует выполнить „Калибровку датчиков заполнения” (описание на странице 24). | - - |  |
| --- | --- | --- |
|  | 40 |  |

Если на дисплее будет показан „++”, это значит, что положение камеры выше ожидаемого (значение выше 99); это свидетельствует о неправильной калибровке датчиков заполнение - следует провести

„Калибровку датчиков заполнения”

(описание на странице 24).

# Процесс обвязки рулона сеткой

Процесс обвязки сеткой и разгрузки рулона происходит автоматически. Управление выглядит таким образом, что обвязка в нормальных условиях эксплуатации должна быть реализована автоматически

ВНИМАНИЕ: В любое время автоматический процесс может быть прерван нажатием кнопкиоператором. Если был прерван процесс обвязки сеткой, подаватель будет автоматически установлен на положение резки сетки.Прерывание автоматических процессов запускается автоматически отключает сетку приложения автоматического вызова. Прерывание автоматических процессов, запущенных автоматически, автоматически отключат вызов подачи сетки.

ВНИМАНИЕ: В любое время автоматический процесс может быть прерван нажатием одной из красных кнопок , которые расположены рядом с друг другом в правом нижнем углу терминала. Произойдет резкая остановка всех элементов машины. Если подаватель находится внутри камеры, его следует выдвинуть до положения резки см.„Подаватель сетки” на странице 11.

## Подача сетки.

Рисунок  9

При отображении сигнала СТОП оператор должен остановить машину.

Подача сетки начинается от сигнала СТОП. В это время оператор должен остановить пресс-подборщик для остановки захвата материала подборщиком. Можно настраивать продолжительность сигнала СТОП, тем самым - время остановки состава, изменяя параметр „Задержка подачи сетки [с]” (описание на странице 19).

После достижения желаемого заполнения камеры процесс подачи сетки может быть вызван автоматически или по требованию оператора нажатием на кнопку  ; описание в разделе „Рабочий экран” на странице 9.

ВНИМАНИЕ: На экранах подачи, обмотки и обрезки показываются два параметра: текущее количество обмоток (большие цифры) и заданное количество обмоток (малые цифры).

Затем начинается этап подачи сетки в камеру, где она должна быть захвачена вращающимся рулоном (подаватель задвигается в камеру, рулон сетки растормаживается). На терминале отображается экран, озаглавленный "Подача сетки" и текущее количество приложений. Максимально выполняется три попытки подачи сетки (каждый раз, подаватель задвигается и выдвигается из камеры). После третьей неудачной попытки процесс обвязки прерывается с ошибкой подачи сетки. Эффективная подача сетки заканчивается выдвижением подавателя из камеры в положение обвязки.

## Обвязка рулонов

После успешной подачи сетки, подаватель находится в положении обвязывания, а рулон сетки заторможен для правильного порытия рулона сеткой. На терминале отображается экран, озаглавленный "Обвязка рулона."

После того, как программа подсчитает заданное количество обвязок, процесса обвязывания заканчивается, а подаватель устанавливается в положении обрезки сетки.

## Обрезка сетки

После успешной обвязки рулона сеткой подаватель находится в положении обрезки сетки (вверх от камеры). На терминале отображается экран, озаглавленный "Обрезка рулона." Программа ожидает остановки процесса подачи сетки (нож обрезает сетку). Подсчитанное количество обмоток сеткой может быть больше, чем заданное количество обмоток. Это естественный эффект инерции процесса обрезки сетки. Это зависит от времени движения подавателя, скорости вращения рулона в камере, времени резки сетки.

Если фактическое количество обмоток рулона сеткой больше, чем установленное, следует откорректировать параметр „Число обмоток” (описание на странице 18).

# Обрезка сетки завершает процесс обмотки рулона сеткой; подаватель готов  к следующему циклу работы.

# Разгрузка

После правильной обрезки сетки программа переходит к разгрузке. На терминале появится экран "Разгрузка", показывающий этапы разгрузки рулона из камеры.

После открытия камеры рулон выкатывается по сталкивателю рулонов на землю.

Если разгрузка прошла успешно, рулон будет находиться за машиной, а сталкиватель рулонов вернется обратно в верхнее положение. Камера считается закрытой, когда закрыты оба ее замка.

# Рабочие параметры

Экраны параметров показывают текущие рабочие настройки машины и позволяют изменять их.

## Изменение параметров

На экранах рабочих параметров отображается символ кнопки. Нажатие кнопки, соответствующей символу, вызовет переход терминала в режим редактирования (изменение значения) параметра на экране. Параметры могут иметь текстовые или числовые значения.

Рисунок  10

Нажатие кнопки
вызовет переход терминала в режим редактирования

(изменения значения) параметра.

После нажатия на кнопку внизу экрана появятся символы кнопок редактирования.

Рисунок  11

увеличение значения

уменьшение значения

утверждение

- аннулирование

В режиме редактирования кнопками  или  мы можем изменять значение параметра. Превышение верхнего или нижнего порога редактирования приведет к началу редактирования соответственно нижнего или верхнего порога редактирования. Если изменяемый параметр является текстовым значением, нажатие кнопок иливызовет перемотку (вверх – вниз) списка доступных значений. Установленное значение можем утвердить кнопкой , или аннулировать изменения, нажимая кнопку .

### Подтверждение

Это особый случай изменения значения параметра. У нескольких ситуациях, напр. после установки нового рулона сетки, терминал показывает необходимость подтверждения выполненной операции.

Рисунок  12

- выбор ДА, НЕТ

- утверждение

- аннулирование

Аналогично изменению значения параметра, кнопками или  мы также можем выбрать ДА или НЕТ, а затем подтвердить ответ кнопкой. Нажатие на кнопку аннулирует выполнение операции.

## Количество обмоток

Число обмоток рулонов сеткой. На дисплее указывается текущее число обмоток рулона сеткой. Этот параметр информирует, через какое число обмоток начнется процесс обрезки сетки. Число обмоток можно настроить на от 1,2 до 5,0 обмоток с точностью до одной десятой. Учитывая факт, что процесс обрезки может иметь различную скорость - чем быстрее вращается ВОМ, тем быстрее подается сетка - возможный излишек выданной сетки может вытекать из времени,

необходимого для установки подавателя сетки в положении резки и скорости намотки сетки на рулон. Поэтому может оказаться, что обвязка с заданным числом обмоток 1,5 заканчивается в действительности числом обмоток 1,7. В том случае следует откорректировать это число, устанавливая число обмоток на значение 1,3.

## Заполнение камеры

На дисплее указывается текущее значение заданного заполнения камеры. Заполнение камеры может быть установлено от 10 до 50 каждую единицу; чем выше значение, тем большая плотность материала в рулоне.

## Задержка подачи сетки [с]

На дисплее указывается время задержки подачи сетки в секундах. Этот параметр устанавливает целенаправленную задержку в начале процесса подачи сетки. Процесс подачи сетки на рулон должен начинаться после окончания подачи материала на подборщик, то есть после остановки состава. Если скорость уборки требует больше времени на остановку состава, время, необходимое для остановки,устанавливается этимпараметром. Это время можно настроить на от 0,0 до 10,0 обмоток с точностью до полсекунды.

## Сигнализация заполнения камеры

На дисплее указывается текущее значение сигнализации заполнения камеры; его можно установить от 1 до 10 каждую единицу или выключить устройство, установив значение "-". Этот параметр определяет, когда раздается звуковой сигнал и визуальный сигнал на рабочем экране к концу обмотки рулона; см "Информация о процессе прессования” (описание на странице 11).

## Длина сетки [м]

На дисплее указывается номинальная длина сетки в установленном рулоне в метрах; она может быть установлена на от 0 до 5000 метров, каждые 10. Изменение этого параметра не является подтверждением установки нового рулона сетки на подавателе; это отдельная кнопка описанная   ниже.

### Установка нового рулона

Рисунок  13

После установки нового рулона  нажмите кнопку

После установки нового рулона сетки следует нажать на кнопку . Появится вопрос: "Установлен новый рулон сетки?" и кнопки для подтверждения этой операции. Описание процедуры подтверждениянаходится на странице 17. Ответ ДА вызывает пересчитывание счетчиков экрана статистики сетки для нового рулона сетки заданной длины.

## Язык

Настраиваем язык, на котором терминал отображает текст на экране.

# Статистика

На экранах статистики мы можем выбрать номер текущего поля, проверить рабочие значения 5 различных полей (счетчиков), сезона и общий пробег пресс-подборщика. Показана также статистика по текущему и общему потреблению сетки.

## Текущее поле

Текущее поле, то выбранный номер поля (счетчик), где собираются данные работы машины; этот номер будет показан в черном квадрате. Терминал считывает сумму спрессованных рулонов и время работы машины и вычисляет производительность, то есть отношение количества рулонов и времени работы на данном поле.

Рисунок  14

- количество рулонов

- время работы

- производительность

Номер текущего поля можно изменить нажимая кнопку, a затем подтвердить (согласно  процедуре изменение параметра, описанной на странице 17).

## Сезон

Данные сезона собираются независимо от выбранного поля (набора счетчиков); сброс одного из счетчиков 1 до 5, однако, не изменяет данные сезона.

Рисунок  15

- количество рулонов

- время работы

- производительность

Данные сезона можно сбросить, нажимая на кнопку , a затем подтвердить (согласно процедуре подтверждения,описанной на странице 17). Количество спрессованных рулонов и время работы будут установлены на ноль.

## Поле от 1 дo 5

На экранах Поле 1, 2, 3, 4, 5 отображаются статистика, соответствующая данным, собранным во время работы машины на соответствующих полях  (счетчиках).

Рисунок  16

- количество рулонов

- время работы

- производительность

Данные, собранные во время работы машины на соответствующих полях  можно сбросить, нажимая на кнопку , a затем подтвердить (согласно процедуре подтверждения, описанной на странице 17). Количество спрессованных рулонов и время работы будут установлены на ноль на выбранном поле.

## Статистика сетки

ВЫДАНО– полное потребление сетки от последней установки сетки (то есть, выполнения процедуры „Установка нового рулона” описанной на странице  19) в метрах. В скобках указывается длина сетки подсчитанная вне процесса обмотки (параметр для потребностей сервиса).

ОСТАЛОСЬ – это длина сетки, которая в настоящее время находится на рулоне и вычисленное количество рулонов, для обмотки которых хватит этой длины. После установки новой сетки указывается номинальная длина.

ПОСЛ. ОБМОТКА – указывается длина сетки, использованной для последней обмотки рулонов и количество обмоток, которое было установлено .

## Пробег

На этом экране отображается общее количество рулонов, время работы машины и производительность с момента установки блока управления на машине; это значение не может быть сброшено.

# Датчики

Это экраны, которые показывают текущее состояние датчиков, установленных на машине, а также другую сервисную информацию. Если на индуктивном датчике горит светодиод, на терминале этот датчик должен находиться в активном состоянии (датчик активен, если в зоне его действия находится металлический элемент).

## Датчики 1

- Замки – состояние датчиков замков камеры; если оба замка камеры закрыты, датчик АКТИВНЫЙ.

- Подаватель сетки – если подаватель сетки в положении, которое включает торможение вращения рулона сетки, датчик  АКТИВНЫЙ.

- Измерительный ролик – состояние этого датчика изменяется на АКТИВНЫЙ, НЕАКТИВНЫЙ во время выдачи сетки; если светодиод на датчике светится, датчик на терминале должен находиться в активном состоянии.

## Датчики 2

- Сбрасыватель рулонов – состояние этого датчика устанавливается дважды в течение выкатывания рулона из камеры при разгрузки.

- Напряжение питания - измеренное текущее напряжение питания.

## Датчики 3

- Заполнение камеры – относительные и абсолютные показания датчиков заполнения камеры; левой и правой. Параметры для сервисных нужд .

## Калибровка датчиков заполнения

Указываются сохраненные (большие цифры вверху), и измеренные в данный момент (маленькие цифры в нижней части), абсолютные показания датчиков заполнения камеры; с левой стороны - левый датчик, с правой стороны - правый датчик.

Рисунок  17

- калибровка датчиков заполнения

Процесс калибровки начинается с полного закрытия пустой камеры (крышка плотно прилегает обеим сторонам камеры); затем подождать некоторое время, чтобы стабилизировались текущие показания датчиков заполнения (значения показывают малые цифры). Теперь можно откалибровать датчики до текущих положений, нажимая на кнопку , a затем подтвердить (согласно процедуре подтверждения, описанной на странице 17).

# Идентификация

На этом экране отображается серийный номер и год выпуска машины, для которой предназначен блок управления машины.

## Программное обеспечение

На этом экране отображается название машины и версии программного обеспечения терминала и ECU.

# Система экранов